四川省中江县 2025 年中央财政渔业绿色循环发展试点项目（项目名称）设备采购（一期）清单

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 增氧机 | 1.功率：≥1.5kW； 2.供电方式：市电； ▲3.增氧能力：≥1.5kg/h；（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲4.动力效率：≥1.0kg/kW.h；（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲5.安全防护：防水电机，防水等级 IPX5 。（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 6.空运转噪声(声功率级)：≤80dB； 7.控制器： （1）支持小程序联接，实时反映设备运转状态； （2）支持设备运行故障报警； （3）支持设备远程启停； （4）支持根据水环境中溶解氧的含量，实现自动启停； （5）支持根据时间间隔设置，实现自动启动。 8.增氧机拉索： （1）直径：≥10mm； （2）类型：尼龙绳； （3）动态伸长率：>30%； （4）静态伸长率：>7.9%。 9.配置智能远程控制实时检测电压电流智能告警装置； | 954 | 台 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.配电开关箱： （1）箱体尺寸(W×H×D)：≥200mm×300mm×100mm； （2）箱体材质：冷轧钢板，厚度≥1.0mm ，表面静电喷塑，元件安装板厚≥1.0mm； （3）门锁形式：通用钥匙； （4）安装方式：室外安装； （5）防护等级：≥IP65； （6）铭牌及编号：采用不锈钢或铝制铭牌，铭牌应字迹清晰，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期等数据，所有铭牌和标志均应采用国际计量单位和符号。 （7）元器件： 1）额定短路分断能力：6000A； 2）额定冲击耐受电压 (Uimp)：4kV； 3）额定绝缘电压 (Ui)：500V； 4）额定工作电压 (Ue)：230V~(2P) ，400V~(4P)； 5）频率：50Hz； 6）脱扣类型：10In-16In； 7）额定剩余动作电流：30mA； 11.其他：配套 30 米电线电缆，电线电缆型号根据实际需求配置。 |  |  |  |  |
| 2 | 饵料机 | ▲1.处理速率：≥200kg/h；（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 2.料仓容积：≥四包(每包重量≤50kg)； 3.风机功率：≥0.75kW； 4.风机供电方式：市电； 5.料箱材料：PP 材质； | 238 | 台 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.机架材料：201 不锈钢； 7.抛料头支撑杆材料：304 不锈钢； 8.抛料头五金件材料：201 不锈钢； 9.接管口径：≥DN50； 10.料管长度：≥30 米； 11.撒料面积：≥100 ㎡； 12.撒料范围：360 度； ▲13.支持饵料称重、投喂量设定；（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 14.控制器功能： ▲（1）支持小程序联接，实时反映设备运转状态，运行数据展示； （提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲（2）支持设备运行故障报警；（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲（3）支持设备远程启停；（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲（4）支持网络预约定时设置，实现自动启停；（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 15.设备基础：C30 混凝土，长*宽*高≥600mm*600mm*18mm； 16.其他：含 360 度撒头、10 米电线电缆，电线电缆型号根据实际需求配置。 |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生产水水质监测设备 | 1.溶解氧 （1）测量原理：荧光光度； （2）测量范围：0~20mg/L； （3）分辨率：0.01mg/L； （4）精度：±5%FS。 2.温度： （1）测量原理：热电偶； （2）测量范围：0~50℃; （3）分辨率：±0. 1℃; （4）精度：±0.5℃。 3.pH： （1）测量原理：玻璃电极； （2）测量范围：0~ 14PH； （3）分辨率：±0.01PH； （4）精度：±0.05PH。 4.支持数据上传至管理端； 5.其他：配套防鱼类攻击保护套、漂浮设施、信号传输线。 | 171 | 台 |  |  |
| 4 | 智能球型摄像机 | 1.设备靶面尺寸为 1/2.8 英寸，最大分辨率为：2560x1440； 2.镜头光学变倍大于 23 倍，最大焦距不小于 135.7mm； 3.支持水平 0° ~360°连续旋转；垂直 -15° ~ 90° ; 4.应具有 300 个预置位，可按照所设置的预置位设置 8 条巡航路径，每条巡航路径可设置 16 个预置点；在 IE 浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 5.可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6.开启白光补光灯，可识别距离设备 30m 处的人体（1.7m×0.5m）轮 | 112 | 台 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 廓； ▲7.设备内置 2 个扬声器可随球机视频图像及补光灯进行水平 0 ~360°转动，在距离设备 100m 处警戒音不小于 60dB ，播放内容可选（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） ▲8.设备可对 150m 处的人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能看到报警灯闪烁（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 9.设备具有一个 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个 SD 卡槽，设备采用AC220V 转 DC12V电源适配器供电 10.温度 65℃ 、30℃持续 2h ，设备处于工作状态，试验期间和试验后设备应能正常工作。 11.监控立杆高度：≥4 米； 12.设备基础：带地笼，C30 混凝土，长*宽*高 =500mm*500mm*500mm； 13. 网络设施：物联网卡或网桥或宽带； 14.储存设施：SD 卡 (≥256 GB）。 |  |  |  |  |
| 5 | 水泵 | 1.流量：≥10m3/h； 2.扬程：≥10m； 3.功率：≥2.2kW； 4. 出口口径：≥DN25； 5.单机试运转要求：满足《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-2010 要求； 6.管道：50 米 PVC 软管，带卡箍接头。 | 69 | 台 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 物联网系统 | 1.箱体： （1）名称、型号：非标准通用控制箱，双面双扇门防尘式； （2）规格：半周长≥1.5m； （3）安装方式：落地式； （4）低压控制柜： 1）壳体内外喷塑，仪表灰色，配电盘采用 1.5mm 冷轧钢板，面板采用 2mm 冷轧钢板； 2）所有按钮、指示灯、旋钮开孔尺寸为直径 22.5mm； 3）电控柜柜体两侧下部需开散热孔以利于散热，背面门板上设置散热扇； 4）进出电缆在配电箱底部进线； 5）电控柜设单相五孔检修插座和检修照明，方便检修人员检修； 6）含控制回路、电气元件、液晶显示屏（12 寸）等； 7）防护等级 IP55。 2.功能需求： （1）支持自动控制、手动控制、远程控制等多种控制方式； （2）支持参数设置，并自动启停相关设备； （3）支持设备运行状态、现场画面可视化展示； （4）支持数据采集与分析，系统实时采集水质数据，生成可视化图表； （5）支持故障报警提示，异常报警模块根据设定阈值发送预警信息； （6）支持数据上传； （7）展示画面不低于 2.5D。 ▲3.提供符合本项目的控制原理图； ▲4.提供符合本项目控制逻辑的网络拓扑图。 | 2 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 尾水水质监测设备 | 监测指标：pH ，高锰酸盐，总氮，总磷，SS。 1.pH： （1）测量原理：玻璃电极； （2）测量范围：0~ 14PH； （3）分辨率：±0.01PH； （4）精度：±0.05PH。 2.高锰酸盐检测仪： （1）测量方法：酸性高锰酸钾法； （2）测试量程：0~30mg/L 、0~50mg/L 、可扩展； （3）重复性：±4%； （4）量程漂移：±4%； （5）零点漂移：±4%； （6）葡萄糖试验：±4%； （7）采样时间：小时、分钟可任意组合； （8）维护周期：≥720h/次； （9）环境要求：建议温度+5~40℃；湿度≤90%； （10）执行质量标准：国标。 3.总氮检测仪： （1）测量方法：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法； （2）测试量程：0~6mg/L 、0~ 10mg/L 、可扩展； （3）重复性：≤3%； （4）量程漂移：±3%； （5）零点漂移：±3%； （6）检出限：≤2mg/L； （7）采样时间：小时、分钟可任意组合； | 8 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （8）维护周期：≥720h/次； （9）环境要求：建议温度+5~40℃；湿度≤90%； （10）执行质量标准：国标。 4.总磷检测仪： （1）测量方法：钼酸铵分光光度法； （2）测试量程：0~ 1mg/L 、0~2mg/L 、可扩展； （3）重复性：≤3%； （4）量程漂移：±3%； （5）零点漂移：±3%； （6）检出限：≤0. 1mg/L； （7）采样时间：小时、分钟可任意组合； （8）维护周期：≥720h/次； （9）环境要求：建议温度+5~40℃；湿度≤90%； （10）执行质量标准：国标。 5.悬浮物检测传感器 （1）测量方法：光散射法； （2）供电方式：10~30VDC； （3）平均功耗：≤0.2W； （4）变送器元件耐温：0~40℃; （5）分辨率：0. 1mg/L。 （6）防水等级：IP68； （7）设备耐压：≥0. 1MPa； （8）响应时间：≤30s； （9）外壳材质：耐腐蚀塑料； （10）测量范围：0~5000mg/L； |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （11）典型精度：±5%F.S.（取决于污泥同质性）； 6.集成机柜 （1）监测设备集成：户外水质在线监测系统可对水体中的关键水质参数进行实时监测，监测频次可实现 1 小时/次~6 小时/次，实现不同现场监测需求。 （2）机柜设有底座，可通过固定地脚与基座连接。钢板框架，两侧采用不小于 1.5mm 钢板的防水结构，柜具有耐湿性、耐腐蚀性，在高湿度、盐度环境中，机柜无明显起泡、生锈、开裂、剥落等现象，户外机柜，防雨、防雷； （3）机柜面积不大于 2 平方； （4）数据采集系统：水质监测参数模块集成，可根据不同测量需求选择不同传感器模组； （5）数据传输系统：RS232/RS485、4G/5G/等传输方式，对接水质监测平台； （6）控制系统：参数设置标定功能集成在彩色触摸屏，中文界面，操作方便，可查询历史报警记录。预留接口余量不少于 1 路，以便以后扩展； （7）其他：配套采样单元等。 |  |  |  |  |
| 8 | 智慧渔业一张图系统 | 1.渔业概况“一张图” 基于 3 维 GIS 地图对区域内主体分布、池塘分布、养殖规模、经营情况等数据的展示与分析； 2.渔业产业“一张图” 集成区域内渔业产业全链条数据，通过可视化地图与动态分析平台，实现渔业资源监管、市场动态研判与产销决策支持的一体化管理。通过拖拽时间轴回溯历年同期数据，对比产业变迁趋势（如养殖面积扩 | 1 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 张与产值增长率关联性） 3.鱼情监测“一张图” 展示养殖区域分布及基础信息，利用数字孪生技术呈现池塘状况、设备运行状态、监测实时数据呈现，并基于池塘水质监测设备结合 AI技术分析人员入侵情况。 4.监测预警“一张图” 基于 3 维 GIS 地图展示区域内实时监测养殖全流程过程情况，运用大数据算法分析养殖全流程数据，识别潜在风险，提前推送预警信息帮助养殖方式提供决策科学高效，助力养殖产业降本增效、提质增收。 5.多维度数据驾驶指挥舱 整合“生产视角”（苗种投放量、成活率、产出周期、产出量）、“市场视角”等数据，对区域渔业进行综合分析，支持回溯历年同期数据，研判不同时期的数据变迁趋势。 6.二三维 GIS 引擎是完全自主可控的基于 WebGL 的 JavaScript框架，无需安装插件即可创建具有最佳性能、精度、视觉质量和易用性的三维地球影像和地图,其具有以下 3 点特性： （1）支持多种视图 支持 2D 、2.5D 和 3D 形式对地图进行展示，并且无需分别编写代码。 （2）支持地理信息数据动态可视化 a.支持通过时间轴动态展示具有时间属性的数据。 b.支持符合 OGC 标准的 WMS、WMTS 等多种地图服务，并且通过流式传输图像和全球地形。 c.支持加载 KML 、GeoJSON 等格式的数据绘制矢量图形。 d.支持加载 3D Tiles 和 glTF 格式的三维模型，其中 3D Tiles 可以 |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加载点云、倾斜摄影等大规模模型数据。 （3）高性能和高精度的内置方法 a.对 WebGL 进行优化，充分利用硬件加速功能，使用底层渲染方法进行可视化。 b.支持可以绘制大型折线、多边形、广告牌、标签等的 API。 c.支持可以控制摄像头和创造飞行路径等的坐标、向量、矩阵运算方法。 d.支持可以控制时间轴等组件的动画控件 7.主要技术参数指标： （1）坐标系统：支持 CGCS2000、WGS84、西安 80 、北京 54 等标准坐标系； （2）投影方式：支持高斯-克吕格、UTM 等标准投影方式； （3）高程系统：1985 国家高程基准； （4）服务模式：支持 Web 网络服务+离线服务（快速部署）； （5）地图服务：支持 WMS、WMTS 网络地图服务； （6）数据支持：支持海量主流通用格式的卫星影像、高程、瓦片、栅格、矢量、三维模型、文档、网页、图片、视频等数据的高效渲染、调用； （7）地图显示：支持二三维地图切换、图层顺序调整、图层透明度调整、光照调整、三维比高调整、图层比例尺自定义设置等功能；支持不同图层卷帘显示； （8）三维可视化：具备全空间三维可视化能力，以数字地球方式对地球空间系统内的自然地物、人工设施及运动轨迹一体化显示； （9）实景三维模型支持能力：支持模型空间量算及缓冲区、可视域等分析功能；支持模型比例、旋转等设置；支持第一视角街景漫游； |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支持视高调整； （10）数据管理功能：管理逻辑和关联关系清晰；支持管理员后台基础分类和图层化操作管理；支持零星和批量数据导入；支持数据导入时提供分类数据完整性提示；支持离线版本本地地图数据配准和发布。 （11）分析功能：支持基础分析（长度、面积、坐标、高程、角度等）、三维地形分析（坡度、纵剖面、天际线、通视、区域平均极值、缓冲区等）等功能； （12）知识库检索统计：支持综合查询、模糊查询、分类查询；支持查询结果列表分类统计和关联地名漫游； （13）矢量数据检索统计；支持点状地物的定制范围检索和线状/面状地物缓冲区搜索，并显示统计列表和统计图；支持定制范围和缓冲区设置及导入；支持统计图表导出； （14）路径规划：支持分类分级路径规划统计和用户自定义节点路径规划统计； （15）导航功能：支持目的地/兴趣点添加和自定义范围提醒；支持按规划路径或导入路径文件进行位置引导；支持北斗和GPS 协议；支持接收机实时位置显示和记录文件导出； （16）全景漫游：支持无人机空中全景、车载/地面全景图坐标同步及展示漫游；支持用户带地理属性全景图及其它图片导入和定位； （17）全景测量：支持引接主流全景测量系统功能模块； （18）VR：支持全景数据、三维模型 VR 功能，并适配主流 VR 眼镜； （19）标绘功能：支持矢量数据自定义节点提取标绘、点线面标绘、基础军标标绘等标准标绘功能。 |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （20）自动演播：支持地理要素属性标记的旋转、平移、缩放、漫游、闪烁、消失、弹窗、延伸等动画自动演播功能；支持屏幕录制； （21）数据下载：支持自定义比例尺和范围地图数据下载（瓦片、栅格）； （22）用户文件管理：支持用户数据管理和工程文件保存； （23）跨平台支持能力：支持手机端（内部）地图显示、定位、导航、路径规划、信息采集显示、基本分析功能； （24）其它功能：支持系统字体大小更改、坐标换算（地理坐标与高斯坐标、弧度角度）； |  |  |  |  |
| 9 | 统一门户系统 | 1.身份认证与单点登录 支持账号密码验证的方式验证登录，配置后台自动匹配，用户一次登录即可访问所有授权系统；实现统一认证、统一授权、统一会话管理。 2.待办与消息中心 支持我的示警与示警管理控制台快捷处理方式，提升任务时效与协同效率。 3.统一门户布局与个性化 提供灵活的布局调整功能，用户可以根据自身需求、添加或删除模块。支持多种主题风格切换，满足不同用户的视觉偏好。同时，系统能够智能记忆用户的个性化设置，确保每次登录后都能快速进入符合个人习惯的工作界面。 4.系统管理 （1）用户管理 用户管理功能允许系统管理员对平台上的用户进行添加、编辑、删除以及查看用户信息的操作。管理员可以创建新的用户账户，并为每个用户分配相应的角色和权限，确保他们能够访问和使用系统中特定的 | 1 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能和资源。 （2）角色管理 角色管理是系统安全架构中的一个重要组成部分，它涉及到定义和维护不同的角色，每个角色都具有特定的权限集合。通过角色管理，管理员可以轻松地为用户分配合适的角色，从而简化权限分配过程，并确保用户只能执行其角色所允许的操作。 （3）权限管理 权限管理功能确保了对系统资源访问的控制。管理员可以详细地定义哪些用户或角色可以执行哪些操作，比如读取、写入、修改或删除数据。通过权限管理，可以有效地保护系统资源不被未授权访问，同时确保系数据安全和操作规范，避免误操作。 （4） 日志管理 日志管理功能记录了系统中所有用户的活动和操作，包括登录、登出、权限变更、数据访问等事件。这些日志记录对于审计和监控系统使用情况至关重要，它们可以帮助管理员追踪潜在的安全问题，分析系统性能，并在必要时进行问题的调查和解决。 （5）消息管理 1）消息接收配置 请确保您的系统已经正确设置了消息接收的相关参数，以便能够顺利接收到来自不同渠道的信息。 2）消息发送记录 在消息发送记录中，您可以查看所有已发送消息的详细历史记录。这些记录包括消息的发送时间、接收者、消息内容以及发送状态等关键信息。通过这些记录，您可以轻松追踪每一条消息的发送情况，确保信息已经准确无误地传达给目标接收者。 |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.多终端协同 支持电脑端、手机 APP 多终端登录使用，实现随时随地管理；重要信息（如预警通知、任务提醒、设备故障）通过系统消息、短信、 APP 推送等多渠道送达相关人。 |  |  |  |  |
| 10 | 视频监控系统 | 1.监控设备管理 系统提供对监控设备的统一维护功能，支持设备的新增、修改、删除操作。 2.实时视频查看 系统支持管理通过条件查询监控设备，并对监控设备提供实时视频查看功能。 3.视频检索与回放 系统支持对存在历史视频的监控设备按照时间段检索历史视频资源，便于查看和分析，并具备视频回放、截图等功能。 4.视频显示方案管理 系统支持结合相关摄像头结合用户的关注重点，建立自定义的视频显示方案，方便用户查看相关摄像头视频画面。 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 水质在线环境监测系统 | 1.水质监测设备管理 系统提供对水质监测设备的统一维护功能，支持设备的新增、修改、删除操作。 2.生产水环境监测 系统能够 24 小时在线监测溶解氧、pH 等水质参数，为养殖者提供实时、准确的数据支持； 3.尾水监测 系统能够 24 小时在线监测总氮、pH 、总磷等水质参数，为研判尾水排放是否合格提供数据保障 | 1 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.水质预警阈值管理 系统支持预设不同养殖品种各生长阶段的环境参数阈值对生长水环境设备和尾水监测设备进行多参数的预警规则配置，当监测数据超出阈值时，自动触发联动控制指令，或由管理人员远程手动操作调控设备，保障水环境的安全。 5.预警管理 系统支持对各类预警数据进行检索、处置、导出相关操作，当系统产生相关预警数据，通过消息服务以站内消息的形式通知给相关用户，帮助用户及时发现预警情况，处置相关预警。 6.统计分析 系统提供对生长水环境的监测指标数据与尾水监测指标数据进行汇总分析，生成各类统计报表，帮助用户全面了解水质变化趋势和异常情况。通过数据可视化技术，系统能够以图表形式展示关键指标的波动规律，为决策提供直观依据。 |  |  |  |  |
| 12 | 智慧养殖管理系统 | 1.智慧养殖流程管理 流程管理功能，对养殖过程中涉及的放养、巡池、投饲、用药等过程进行标准化的管理，使用流程可根据实际情况进行筛选配置。 （1）养殖池管理：是对池塘信息的一个管理。可以查询、添加、修改、删除池塘信息，池塘信息包括池塘名称、池塘编号、池塘面积、池塘消毒记录、池塘位置等。 （2）放养管理：是对放养信息的一个管理。可以查询、添加、修改、删除放养信息，放养信息包括天气、池号、面积（亩）、投放日期、放养品种、苗种来源、苗种规格、放养密度（尾、只/亩）、检疫情况、苗种消毒、放养重量、水质参数、批次号（系统自动生成）等。 （3）巡池管理：是对巡池信息的一个管理。可以查询、添加、修改、 | 1 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 删除巡池信息，巡池信息包括天气、巡视池塘、巡池时间、水质参数、采饵量、种苗状况、巡池结果等。 （4）日常管理：包括操作池塘、操作时间、饲料品种、投喂时间（次数）、其他（天气）、水质检测（溶解氧、PH 、电导率、叶绿素、 氨氮、亚硝酸盐）、水质调控（水质异常指标、采取措施、浓度或数量）等。 （5）投饲管理：是对投饲信息的一个管理。可以查询、添加、修改、删除投饲信息，投饲信息包括投饲池塘、饵料名称、饵料信息（生产厂家、批号/生产日期）、养殖密度、投饲时间、投饲量、摄食情况、光照强度、水温、水质参数（溶解氧、PH 、温度）等。 （6）用药管理：是对用药信息的一个管理。可以查询、添加、修改、删除用药信息，用药信息包括用药池塘、日期、天气、光照强度、水温、用药理由（消毒、预防或疾病症状等情况）、药品信息（药品名称、生产厂家、批号）、用药浓度、用药量、用药方式、用药反应、水质参数（溶解氧、PH 、温度）等。 （7）捕捞管理：是对捕捞信息的一个管理。可以查询、添加、修改、删除捕捞信息，用药捕捞包括池塘、捕捞品种、捕捞日期、捕捞重量、捕捞数量、捕捞方式等。 （8）养殖种类管理：是对系统养殖的各类鱼信息的统一管理，包含种类名称、简介、养殖技术等信息的新增、修改、删除。 2. 养殖主体管理 系统提供对主体基本信息等提供标准化的管理，保障系统相关养殖主体信息的及时性和准确性。 3.物联网设备管理 系统实现对相关主体的物联网设备、水质监测设备、监控摄像机等设 |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 备提供管理维护的功能。 4.智能投喂控制 对接智能投喂设备（如自动投料机），按预设计划自动完成投喂操作，支持定时定量投喂、分区域投喂。 实时监测饲料剩余量，动态调整投喂量，避免饲料浪费，同时防止过量投喂导致的水质污染。 5.饲料库存与消耗管理 记录饲料采购信息（供应商、采购量、采购时间、饲料批次），实时监控库存余量，库存低于预警值时自动提醒补货。 6. 销售订单管理 系统对企业水产销售订单提供标准化的管理和全过程的监督；为企业保驾护航，为政府提供数据支持。 7. 台账管理 （1）主体产值台账：系统提供对相关养殖主体产值台账的统一管理，支持对产值台账数据的查询，导出功能。 （2）主体养殖台账：系统提供对相关养殖主体养殖台账的统一管理，支持对养殖台账数据的查询，导出功能。 （3）批次管理：对普通养殖对象按养殖批次建档，记录批次编号、投放时间、投放数量、苗种规格、养殖区域等基础信息，实现批次全周期追踪。 8.业务分析预警 系统通过整合相关水质在线环境监测系统的采集数据，对核心数据指标进行统计分析，通过指标数据变化趋势生成相关预警信息，并联动相关硬件设备提前进行自动化干预，确保养殖环境的稳定性和安全性。同时，系统支持对历史预警信息的记录与查询，便于后续分析和 |  |  |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优化管理策略。通过实时监测和智能分析，养殖主体能够快速响应潜在风险，降低损失，并提升整体运营效率。 9.设备远程控制 养殖者可以通过手机或电脑远程监控和操作养殖设备，实现便捷管理和实时响应。这不仅可以降低劳动强度，还能提高养殖效率。 10. 知识库管理 系统提供用户管理系统的知识库信息，保存知识库文档的管理。 11. 专家管理 系统提供用户对专家信息的统一管理，方便用户对专家信息的新增、修改、删除； 12.决策分析 系统整合池塘监测数据，对鱼群生长环境进行分析，给出科学的指导意见。 |  |  |  |  |
| 13 | 水产品质量安全可追溯系统 | 1.溯源码管理 系统提供对水产品的溯源码基础信息进行统一管理，包括溯源码二维码、溯源码类型，溯源码说明等相关信息的修改、删除等操作。 自定义编码体系需包含核心字段：企业标识（如行政区划代码 + 企业注册号）、产品类别码（水产品类专属编码）、生产批次码（时间戳 + 批次序号）、支持百万级以上企业及亿级以上产品的唯一标识。 2.水产品生长环境溯源 系统支持根据溯源码信息对水产品的生长环境进行溯源查询，可查询溯源码对应的全链条信息，核验编码真实性与数据完整性，发现伪造溯源码即时标记并拦截。支持对溯源信息进行导出。 如：水产品的品种（如三文鱼、大闸蟹等）、养殖 / 捕捞区域（海域、池塘地址等）、养殖者 / 捕捞者信息、苗种来源、养殖过程中 | 1 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的饲料使用、疫病防治情况（合规用药记录）等。 3.水产品生长周期溯源 系统支持根据溯源码信息对水产品的养殖周期进行溯源查询，支持对溯源信息进行导出。 4.溯源报告生成打印 系统提供对相关水产品的溯源报告生成功能，并支持对相关溯源报告进行打印。 |  |  |  |  |
| 14 | 移动端 | 1.政府监管端 针对政府部门需要对区域下渔业发展的整体情况的掌握需求，系统能够实现对区域内渔业发展分布、主体分布等了解渔业的整体信息，同时具备市场信息、养殖信息、政策法规等信息的发布功能。 2.主体管理端 养殖户可以通过手机 APP 远程监测水质和远程调控设备，通过传感器采集水质后通过远程操控如增氧机，将空气 / 氧气高效融入水体，快速提升溶解氧含量，解决养殖密度过高、夜间光合作用停止、水质恶化等导致的缺氧问题。 支持远程投饵，通过远程操作投耳机连续投喂、间歇投喂、分段投喂等模式，适配养殖生物不同生长阶段（幼苗期少量多次、成长期定时定量、成熟期按需调整）兼顾养殖生物生长需求与饲料成本控制。 数据分析和预警功能，帮助养殖户发现养殖过程中的规律和趋势，同时为方便主体及时掌握自家池塘的实时情况，以及对市场行情的了解，及时地调整养殖策略等。 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 云服务器 | 1.CPU：8 核 及以上； 2. 内存：16GB 及以上； 3.存储：10TB 硬盘； | 3 | 年 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. 网络：10Gbps 网卡 ； 5.互联网带宽：50Mbps(上行 + 下行)。 |  |  |  |  |
| 16 | 速测水质设备 | 1.检测位:1个 360°自动旋转式比色管检测系统，减少人为造成的实验误差 ；4 个自动比色皿检测结构，同时可检测 4 个相同污染物的水样；1 个航空电极接口。 2.测量项目：COD 2-10000mg/L（分段）、氨氮 0-150mg/L（分段）、总磷 0-100mg/L（分段）、总氮 0-100mg/L（分段）、高锰酸盐指数0.3—20mg/L 、ph0-14 、溶解氧 0-20mg/L 等指标的检测。 3. 电池：内置大容量锂电池 40000mAh 支持外出工作使用时间不少于 8 小时，双电源供电模式，一健切换。可以直流供电和锂电池供电。 4.显示: 7 寸彩色液晶触摸屏。 5.光源：进口冷光源（可达 10 万小时以上）。 6.检测准确度：≤±5%。 7.波长范围：340-900nm。 8.波长半宽：4nm。 9.重复性：≤±2% 10.存储：100 万组数据，可自由调用查看。 11.光学检测系统：光纤检测系统。 12.预存曲线：预存 1000 条曲线，可供客户进行选择，校准，修改等操作 13.消解温度范围：0-200℃。 14.双温区消解：一体化双温区独立控温 8 孔多功能消解器，可同时消解两种不同的污染物。 15.专用水质消解系统，固化常规消解项目，一键式操作消解，消解完成自动报警提示。 | 30 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16.打印方式：标配内置热敏打印机。 17.数据传输：配备 USB 数据传输接口。 18.标准配置：主机一台、COD 预制试剂 1 盒、氨氮预制试剂 1 盒、总磷预制试剂 1 盒、总氮预制试剂 1 套、高锰酸盐指数试剂 1 套，溶解氧电极 1 个，专用反应管、保护罩、冷却架、比色皿、比色架、移液器、打印纸。 |  |  |  |  |
| 17 | 智能网络摄像机 | 1.设备靶面尺寸为 1/2.8 英寸，最大分辨率为：1920x1080； 2.镜头光学变倍大于 23 倍，最大焦距不小于 110mm； 3.支持水平 0°~ 360°连续旋转；垂直 -15° ~ 90° ; 4.应具有 300 个预置位，可按照所设置的预置位设置 8 条巡航路径，每条巡航路径可设置 16 个预置点；在 IE 浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 5.可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 6.开启白光补光灯，可识别距离设备 30m 处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 ▲7.设备内置 2 个扬声器可随球机视频图像及补光灯进行水平 0-360°转动，在距离设备 100m 处警戒音不小于 60dB ，播放内容可选（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； ▲8.设备可对 150m 处的人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能看到报警灯闪烁（提供公开发布的彩页资料或技术白皮书或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 9.设备具有一个 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个 SD 卡槽，设备采用AC220V 转 DC12V电源适配器供电； | 85 | 套 |  |  |

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.温度 65℃ 、30℃持续 2h ，设备处于工作状态，试验期间和试验后设备应能正常工作； 11.SD 卡扩展：内置 MicroSD 卡插槽，支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（最大支持 512GB）； 12.传感器： （1）类型：1/2.8"" Progressive Scan CMOS； （2）焦距：4.8~ 110mm ，23 倍光学变倍； （3）支持防补光过曝； （4）防护：IP66；6000V 防雷，符合 GB/T17626.5 四级标准 。 13.支持光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗； 14. 内置可随球机转动的双喇叭，声音内容可选； 15.支持对运动人脸进行检测，输出最优的人脸抓图； 16. 防护等级：IP66。 17. 网络设施：物联网卡或网桥或宽带； 18.监控立杆高度：≥4 米； 19.设备基础：带地笼，C30 混凝土，长*宽*高 =500mm*500mm*500mm； 20.储存设施：SD 卡 (≥256 GB）。 |  |  |  |  |